学习了两天，简单几点建议：1.祁县的旱灾更严重，从实用角度可能要更侧重抗旱，即水资源的最大化蓄滞和高效利用；2.当地可能更需要短、中期的来水预报；3.一套符合当地水资源现状的水平衡态管理模型可是紧迫需要的。至于目前已经建设的两个平台，冒昧的讲，总体而言只能算是综合查询系统，而非模型。如果我们重新为当地提供洪涝预警模型，建议要注重预见性、动态性和可执行性（凸显辅助决策能力，而不是让用户自己查查自己看着怎么办），这是目前他的两个平台都比较缺失的。

降水年际波动趋势和降水代际波动周期模型。

重视水库及整体流域洪涝资源化。

同一流域的矩阵时空耦合。

功能清单：

- 雨情：

- 风险雨型相似度

- 未来2小时降水量及强度趋势(须提供分钟级短临精细化预报数据支撑)

- 未来72小时降水量及强度趋势(须提供小时级短期预报数据支撑)

- 降水过程约当重现期

- 降水过程强度级别

- 水情：

- 上游节点测站水位(或波动幅值)预测及流量推估

- 坝前水位(或波动幅值)预测及入库流量推估

- 下游节点测站水位(波动幅值)预测及流量推估

- 坝前未来2小时峰现时间预测(须提供短临分钟级精细化预报数据支撑)

- 工情：

- 未来2小时泄洪流量曲线预测(须提供短临分钟级精细化预报数据支撑)

- 建议闸门开度

- 排水承载度

- 排水承载量

- 蓄滞承载度

- 蓄滞承载量

- 最大工情状态

- 最小工情状态

- 险情：

- 风险等级预测(依据防汛响应等级)

- 风险存量预测

- 洪水消退时长预测

4、排水承载冗余度

5、排水承载冗余量

6、蓄滞承载冗余度

7、蓄滞承载冗余量

8、风险趋势

- 调度：

- 建议预降水位(或波动幅值)

- 建议预降时长

- 建议泄洪流量

- 建议安全泄洪冗余流量

- 建议安全蓄滞冗余流量

- 建议安全泄洪冗余降水量

- 建议安全蓄滞冗余降水量

- 建议起调时间

- 耦合调度：

1、上游各水库建议预降水位(或波动幅值)

2、上游各水库建议预降时长

3、上游各水库建议泄洪流量

4、上游各水库建议起调时间

5、水量空间分布

6、水量时间分布

- 预演：

- 历史典型降水预演

- 随机生成降水预演

- 指定雨情预演

- 指定水情预演

- 指定工情预演

- 指定险情预演

- 自动预演

- 治理：

- 排水承载极限

- 蓄滞承载极限

- 不同重现期下的排水时长

- 不同重现期下的最小库容

- 不同重现期下的最优蓄排组合

子洪水库所需资料：

1、祁县或邻近县市的设计暴雨强度及暴雨雨型查算表。（确定降雨量和重现期）

2、历史典型降水（风险等级较高或具有致灾性的降水）记录，包括降水起止时间、累计面雨量、最大一小时雨强、最大三小时雨强、降水范围、降水概率等。如果能按6个水库的集水区域分别提供则最好。（训练数据）

3、风险等级划分标准或防汛响应等级的划分标准、本地暴雨分类标准。子洪水库坝前及其下游的风险划分标准和响应等级划分标准应存在差异，需分别提供。

4、各节点测站（上游、下游、坝前）在典型降水历时中的水情记录，包括起止时间和水位、流量位移时程曲线（时间步长越小越好）、左右岸地表高程（或堤顶高程）。

5、各雨量站在典型降水过程中的雨情记录，包括起止时间、雨量时程位移曲线（时间步长越小越好）。

6、各闸门在典型降水历时中的工情记录，包括起调时间和关闭时间、闸门开度、升降时点、泄洪流量。

7、各水库的集水面积、平均比降、溢洪坝底（顶）高程及其“水位-过流”曲线表、泄洪闸门的顶（底）板高程及其水位-过流曲线表、库区地表最大高程和最小高程。

8、各水库的特征水位、坝顶高程，及其“水位-库容-面积”曲线表。

9、子洪水库下游重点低洼地带“水位-淹没”曲线、“水位-流量”曲线表。